Рух тіла під дією кількох сил  (рух по колу та на повороті)

- На горизонтальній дорозі автомобіль має зробити поворот радіуса 45 м. Яку найбільшу швидкість може мати автомобіль, щоб «вписатись» у цей поворот? Вважайте, що коефіцієнт тертя ковзання шин об асфальт m =0,5

2. Літак виконує петлю Нестерова («мертву петлю») радіусом R=800 м і рухається по ній зі швидкістю v= 720 км/год. З якою вагою пілот масою 70 кг тиснутиме на сидіння літака у верхній і нижній точках петлі?

Спрямуємо координатну вісь OY догори і спроектуємо векторне рівняння на цю вісь у верхній точці траєкторії: